采购内容

一、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态人像卡口 | 套 | 10 |
| 2 | 镜头 | 套 | 10 |
| 3 | GPU动态人像服务器 | 台 | 1 |
| 4 | 动态人像平台 | 套 | 1 |
| 5 | 辅材与施工 | 批 | 1 |

二、技术要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态人像卡口 | 采用高性能500万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高。 亮度鉴别等级：11级，最低可用照度：A级； 最低照度：彩色：0.11lux，黑白：0.01lux； 支持H.264、H.265、MJPEG设置选项； 支持对画面中不低于30个人脸进行检测和抓拍。 支持8-28VDC和 POE两种供电方式,最大功耗8W，方便工程安装。 支持自动侦测、防破坏报警、电子透雾功能； 动态范围：120dB超宽动态； 支持图像自动旋转0°，90°，180°，270°； 工作温度范围 -40℃~70℃。 需支持与第三方视频监控对接。 售后服务要求：三年原厂保修。 |  |
| 2 | 镜头 | 1200万像素1/1.7" 10.5-42mm手动变焦镜头 |  |
| 3 | GPU动态人像服务器 | 标准4U机架式服务器; 1、CPU:配置2颗Xeon E5-2680V4 、14核心、14纳米、28线程、主频2.4GHz、35MB高速缓存、QPI9.6GT/s总线、120瓦功耗。 2、GUP卡：配置4块NVIDIA P4 GPU卡，最大支持8块，显存8GB, 显存带宽180 GB/S。 3、GPU性能要求：单卡整数运算能力22 TOPS*（万亿次运算/秒）； 4、内存：配置16G*16 DDR4； 5、硬盘：配置480G SSD*2，1T*7 SAS硬盘； 6、存储控制器 可选八口SAS RAID卡，支持RAID 0/1/5/6。 7、网卡：配置双口万兆网卡。 8、电源 1600W 2+2冗余铂金电源。 9、支持操作系统 Windows Server 2008R2、Redhat Enterprise Linux 、SuSE Linux等. 10、支持接入40路动态人像卡口。 11、支持与我局视频云存储系统对接，供应商须提供承诺书。 12、提供三年原厂上门售后服务。 |  |
| 4 | 动态人像平台 | 人像建库 | 1、▲系统可以对40*40像素以上，眼间距30像素以上的人像照片进行建库；支持jpg、jpeg、png、gif、bmp照片格式；支持zip、rar、tar、winzip、winrar压缩文件上传；支持对多类目录、多层目录自动搜索照片；建库成功率100%。（需提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具满足招标要求的检测报告复印件并加盖制造商公司公章） 2、▲单机建模速度不小于120个/s。（需提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具满足招标要求的检测报告复印件并加盖制造商公司公章） 3、单个人脸检测结果，系统存储的人像特征数据大小不大于1k字节。 4、人像照片库管理，支持不低于5,000万的人像库的建库功能，可以针对库做增删改查操作，可以显示上传未成功（系统未识别）的照片；建库照片支持采用证件照、生活照、抓拍照，支持jpg, bmp, png多种类型的图片，支持后缀名大小写，支持采用zip压缩包的方式实现批量上传图片，支持单张照片的增删改查功能。 |
|  |  | 动态人像采集 | 1、系统从前端摄像头的实时视频流中提取出人脸及人员场景图像照片，并自动提取人脸特征属性信息（性别、年龄段、是否戴眼镜等）。 2、需支持不同厂家多种型号200万像素及以上网络摄像机，便于对接平安城市已建的前端摄像机。 3、本次配置不低于10路的动态视频采集授权。 |
|  |  | 人像照片处理能力 | 1、▲特殊人像照片处理能力：系统在图片入库时可支持过滤掉侧脸照片（90°侧脸），侧脸图片入库率低于千分之一。（需提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具满足招标要求的检测报告复印件并加盖制造商公司公章） 2、特定民族人像矫正功能：具有多民族人像(包括藏族、蒙古族、维吾尔族、白族、彝族、苗族、土家族等)矫正功能，对照片进行矫正提升人员照片比对效果，误报率1%时的通过率应≥95%。 3、角度矫正：通过机器学习的方法，矫正左右摇头≤30°的人脸角度到正面，上下抬头≤10°的人脸角度到正面。 4、系统支持辅助识别：对过于模糊且无法识别的图片，可支持在网站界面上进行双目标注强制检索相似人脸并返回结果。 5、人脸特征提取（人脸属性）：能动态提取人脸特征包括年龄、性别、是否戴眼镜等信息。 |
|  |  | 算法性能 | 1、系统支持在100万人像底库做1：N比对的情况下，首位命中率98%，前十位命中率99%； 2、系统支持在1000万人像底库做1：N比对的情况下，首位命中率96%；前十位命中率97.5%。 |
|  |  | 动态能力 | 1、人脸抓拍功能：支持人脸抓拍功能，实时监测画面中指定区域人脸，对符合条件的人脸进行抓拍并上传进行人脸识别、过人检索等应用。 2、▲动态人像识别：单画面可提取大于等于40张有效人脸图像。（需提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具满足招标要求的检测报告复印件并加盖制造商公司公章） 3、▲视频流处理能力：系统可处理每路每天10000名目标人员并进行实时人脸辨识；同时处理不低于1000路摄像头视频流；能够对超过1亿张以上的路人照片进行检索，返回结果时间不高于5秒。（需提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具满足招标要求的检测报告复印件并加盖制造商公司公章） 4、30万布控库，视频布控误报率万分之一前提下，命中率可达80%以上。 5、▲黑名单布控量：支持黑名单库容量不低于200万。（需提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具满足招标要求的检测报告复印件并加盖制造商公司公章） 6、综合布防：系统支持人脸采集动态布控功能，包括支持黑名单布控；支持多名单联合布控；支持跨平台架构布控；支持跨集群布控；支持一个布控名单覆盖前端IPC范围可选；支持多个布控名单覆盖同一前端IPC。 布控方案：系统支持布控阈值自由设定；支持布控名单的增加、删除、查询。 7、布控库管理：支持在特定条件下，设备对抓拍的人脸图片进行分析，将分析后的结果与关联的黑名单库进行比较，比对成功时触发报警，并产生报警提示； 8、布控库管理：支持单张或批量导入黑名单图片及信息； 9、布控库管理：支持按照姓名、性别、省份、城市、身份证号、查询黑名单库中人脸图片。 10、路人检索：支持用时间、地点等关键字分类检索人脸图像。 11、路人检索：支持对实时抓拍和历史抓拍人像图片及场景图以时间、地点、路人特征标签为查询条件进行筛选查询。 12、人像信息处理能力：系统支持路人图片、报警信息存储及检索功能，且路人照片存储时间不少于60天，报警信息不少于一年。 13、关联展示：根据人脸照片，能够实现与业务信息的关联展示（如人员基本信息）。 |
|  |  | 离线视频分析与布控 | 1、自动分析视频中出现的人像，完成人脸抓取。 2、实时抓取离线视频中的人脸与布控库实时比对、预警。 |
|  |  | 系统运维 | 1、图像水印功能：系统支持对网页界面上显示的人像图片加盖水印，并且水印内容可根据用户名、姓名、身份证号等信息自定义，同时支持对导出的图片加盖水印。 2、系统界面显示静态库数目、人像库总数量/当日新增数量、摄像头总数量、抓拍路人总数量、当日抓拍路人数量、当日检索/历史检索、当日报警/历史报警、当日比中数量/历史比中数量。 3、实现人像比对战果统计、战果信息查询、战果排名。（响应时需提供该功能系统截图） 4、系统监控：系统支持通过监控模块监控整个平台运行状态，可在界面上显示服务器ID，IP，CPU占用，内存占用，磁盘占用百分比等监控信息。 5、报警信息展示推送：系统支持对报警命中后的目标人员人像照片、场景图、身份信息等报警记录在浏览器中展示，并且报警记录可以关联抓拍、布控人员的人像照片。 6、分库显示：系统支持查询比对结果按照所属库的类型进行分库显示，并显示每一个分库的首位命中图片。 7、系统用户权限管理：系统内分不同角色，每个角色有不同权限，能根据公安系统的业务关系设置相应的操作权限和使用权限，如资源权限（摄像头、人像库）。 8、需支持数据库导出以及恢复功能。 |
|  |  | 系统对接要求 | 1、实现与市局视频专网人像识别平台无缝对接，数据共享、市县两级联动。响应时需提供详细的对接方案，方案中须提供市、县两级联网整体架构图。 2、实现接收市局下发的人像布控指令及人像照片上报。 3、上述对接内容涉及到第三方技术对接产生的相关费用和事宜，由成交人自行承担，采购人概不负责；供应商须提供承诺书。 |
| 5 | 辅材与施工 | 包含光纤、电源、网线、支架、防护罩等辅材及施工 |  |